Programa para Excelência em Microeletrônica

Matéria: SystemVerilog

Exercício 02

Henrique Martins Miranda

Sumário

Questão 01	iii

Questão 02	iv

Questão 03	v

Questão 04	v

Questão 05	vi

Questão 06	viii

Questão 07	x

Questão 08	xii

Questão 09	xiii

Questão 10	xiii

# Questão 01

module Registrador(

input logic clock,

input logic [3:0] entrada,

output logic[3:0] saida

);

always_ff @ (posedge clock)

saida <= entrada;

endmodule

module Questao01 (

input swap, enable, clock,

output logic[3:0] UpSaida, DownSaida

);

logic[3:0] UpEntrada, DownEntrada;

Registrador Upcount (.clock(clock), .entrada(UpEntrada), .saida(UpSaida)),

Downcount (.clock(clock), .entrada(DownEntrada), .saida(DownSaida));

always_comb

begin

if(enable)

if(swap)

UpEntrada = DownSaida;

else

UpEntrada = UpSaida + 4'd1;

else

UpEntrada = UpSaida + 4'd1;

end

always_comb

begin

if(enable)

if(swap)

DownEntrada = UpSaida;

else

DownEntrada = DownSaida - 4'd1;

else

DownEntrada = DownSaida - 4'd1;

end

endmodule

# Questão 02

module Count(

input logic clock,

input logic [8:0] entrada,

output logic[8:0] saida

);

always_ff @ (posedge clock)

saida <= entrada;

endmodule

module Questao02(

input clock,

output logic f

);

logic[8:0] CountEntrada, CountSainda;

Count count(.clock(clock), .entrada(CountEntrada), .saida(CountSainda));

always_comb

begin

if(CountSainda == 8'd499)

CountEntrada = 8'd0;

else

CountEntrada = CountSainda + 8'd1;

end

always_comb

begin

if((CountSainda > 8'd19) && (CountSainda < 8'd90))

f = 1'd0;

else

f = 1'd1;

end

endmodule

- “f” em 0 passa aproximadamente 700 ns;

- “f” em 1 passa aproximadamente 4 300 ns.

# Questão 03

Figura 2 – Questão 03.

# Questão 04

Figura 3 – Questão 04.

Figura 4 – Multiplex 2-1 de 8 bits.

# Questão 05

Sim, pode substituir o laço “for” por um “while”, esses dois laços tem a mesma função, contudo, com sintax diferente, por exemplo a incrementarão da variável “i” tem que ser feita dentro do “while”. O código ficaria assim:

[...]

i =0;

while (i < 8)

begin

if(data_in[i]) msb <= i;

i = i+1;

end

[...]

Figura 5 – Multiplex 2-1 3bits.

Figura 6 – Questão 05.

# Questão 06

- “f” em 0 passa 810 ns;

- “f” em 1 passa 3 690 ns;

- “g’ em 1 passa 1 012,5 ns;

- “g” em 0 passa 3 487,5 ns.

Figura 7 – Comparador “>” de 10 bits.

Figura 8 – Contador de 10 bits parte 1.

Figura 9 – Contador de 10 bits parte 2.

Figura 10 – Questão 06.

# Questão 07

A saída “f” receber o valor de “c” antes de “c” receber “a + b”, pós é bloqueante, contudo, “a” e “b” recebe os valores não bloqueantes para que quando o “c” for receber os valores deles, já receber o “valor atualizado” e assim poder ir contando. O “f” é sempre o valor antigo de “c”.

Figura 11 – Meio Somador usado nas questões 7,8 e 9.

Figura 12 – Somador Completo usado nas questões 7,8 e 9.

Figura 13 – Somador 8bits usado nas questões 7,8 e 9.

Figura 14 – Questão 07.

# Questão 08

Figura 15 – Questão 08.

# Questão 09

Figura 16 – Questão 08.

# Questão 10

module Questao10 (

input logic reset, clk,

output logic f, g

);

logic [12:0] counter;

always_ff @(posedge clk or negedge reset )

begin

if (!reset)

begin

counter <= 10'd0;

f <= 1'b0;

g <= 1'b0;

end

else

begin

f <= 1'b1;

if (counter > 13'd3850 && counter < 13'd4150) f <= 1'b0;

g <= 1'b1;

if (counter > 13'd3200 && counter < 13'd3800) g <= 1'b0;

if (counter < 13'd4600) counter <= counter + 13'd1;

else counter <= 13'd0;

end

end

endmodule